| 文件版本：V1.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品分解回收循环 再利用指南 |  |  |  |

目 录

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 通用要求	1

4 拆解安全与环保要求	2

5 常用的再制造拆解方法	2

6 典型连接件的拆解方法	3

产品分解回收循环再利用指南

1 范围

本文件规定了常州博瑞电力自动化设备有限公司产品分解回收循环再利用的通用要求、拆解安全与环保要求，并列举常用的再制造拆解方法等。

本文件适用于外部单位参照进行产品的分解回收循环再利用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5085.7危险废物鉴别标准 通则

GB 12348工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 18597危险废物贮存污染控制标准

GB 18599一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

HJ 2025危险废物收集 贮存 运输技术规范

3 通用要求

- 常州博瑞电力自动化设备有限公司主营各类新型电力装备，如直流换流阀、测量装置、户外交流真空断路器、密闭式水冷却系统等。产品报废后，均具有分解回收、循环再利用的可行性。

- 所有产品应按照产品原料类别，经非破坏性分解、准破坏性分解、破坏性分解等方式分别选取适应的工艺，进行分类回收再利用。

- 所有产品可按照国家有关法律法规、标准、产品说明书及本指南要求进行拆解，并对可回收材料进行识别后，采取适宜的方式进行回收处理。

- 以上回收处理工作均应在保证原材料下游客户采购质量等技术要求等基础上，由有资质的机构进行回收处理，尤其是具有再制造可能性的零部件，应按照国家有关规定让具备再制造能力的企业进行循环利用。

4 拆解安全与环保要求

- 拆解场地应设有通风、除尘、防渗等设施。宜采用环保型拆解处理设备和工具，避免对人体和环境的影响。

- 拆解产生的有害固态、气态、液态废弃物应按照GB 5085.7的要求进行鉴别分类收集，并按照GB 18597、GB 18599、HJ 2025等国家有关法律、法规、标准的规定处置。

- 拆解噪声应满足GB 12348相关要求。

- 应有完整的防护装备和设施，操作应严格按照相关的国家职业安全卫生法规或标准执行。

5 常用的再制造拆解方法

拆解方法主要包括击卸法、拉拔法、顶压法、温差法、破坏法、加热渗油法。在拆解中应根据实际情况选用，具体可参照表1。

表1常用的再制造拆解方法

| 拆解方法 | 拆解原理 | 特点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 击卸法 | 利用敲击或撞击产生的冲击能量将零件拆解分离 | 使用工具简单、操作灵活方便、适用范围广 | 容易产生锈蚀的零件,如万向动十字轴、转向摇臂、轴承等 |
| 拉拔法 | 利用通用或专用工具与零部件相互作用产生的静拉力拆卸零部件 | 拆解件不受冲击力、零件不易损坏 | 拆解精度要求较高或无法敲击的零件 |
| 顶压法 | 利用手压机,油压机等工具进行的一种静力拆解方法 | 施力均匀缓慢,力的大小和方向容易控制,不易损坏零件 | 拆卸形状简单的过盈配合件 |
| 温差法 | 利用材料热胀冷缩的性能,使配合件在温差条件下失去过盈量,实现拆解 | 需要专用加热或冷却设备和工具,对温度控制要求较高 | 尺寸较大、配合过盈量较大及精度较高的配合件,如电机轴承、液压压力机套筒等 |
| 破坏法 | 采用车、锯、镗、钻、割等方法对固定连接件进行物理分离 | 拆解方式多样,拆解效果存在不确定性 | 使用其他方法无法拆解的零部件,如焊接件﹑铆接件或互相咬死件等 |
| 加热渗油法 | 将油液渗人零件结合面,增加润滑,实现拆解 | 不易擦伤零件的配合表面 | 需经常拆解或有锈蚀的零部件, 如齿轮联轴节、止推盘等零部件 |

6 典型连接件的拆解方法

典型连接件主要包括螺纹连接件、键连接件、静止连接件、销连接件、过盈连接件、不可拆连接件和柔性连接件，拆解方法可参照表2。

表2典型连接件的拆解方法

| 连接类型 |  | 拆解方法 |
| --- | --- | --- |
| 螺纹连接 | 端头螺钉 | 断头螺钉在机体表面以上时,可在螺钉上钻孔,打入多角淬火钢杆后拧出；断头螺钉在机体表面以下时,可在断头端中心钻孔,拧入反向骡钉后旋出；当断头螺钉较粗时,也可沿螺钉圆周剔出 |
|  | 打滑内六角螺钉 | 当内六角螺钉磨圆后出现打滑现象时,可将孔径比螺钉头外径稍小的六方螺母焊接到内六角螺钉头上,用扳手拧出 |
|  | 锈死螺纹 | 用煤油浸润后拆解,或把螺钉向拧紧方向拧动,再旋松,如此反复逐步拧出 |
|  | 成组螺纹 | 拆解顺序为先四周后中间,沿对角线方向轮换拆解,同时应避免应力集中到最后的螺钉上损坏零件 |
|  | 过盈配合螺纹 | 可将带内螺纹的零件加热，使其直径增大后再旋出 |
| 键连接 | 平键连接 | 若健已损坏,可用扁玺将键擞出。当键在槽中配合过紧,可在键上钻孔、攻螺纹，然后用螺钉顶出 |
|  | 楔键连接 | 需注意拆解方向,用冲子从键较薄的一端向外冲出。若斜键上带有钩头,可用钩子拉出 |
| 静止连接 |  | 可利用拉出器拆解,也可用局部加热或冷却的方法拆解 |
| 销连接 |  | 可用直径比销钉稍小的冲子将销钉冲出。当销钉弯曲时,可用直径比销钉稍小的钻头钻掉销钉。圆柱定位销可用尖嘴钳拔出 |
| 过盈连接 |  | 首先检查有无定位销、螺钉等附加定位或固定装置,然后视零件配合的松紧程度由松至紧,依次用锥、棒、拉出器、压力机等工具或设备拆解。过盈量过大时可加热包容件或冷却被包容件后迅速压出 |
| 不可拆连接 |  | 焊接件或铆接件可用锯割,扁墅切割、气割等方式破坏拆解 |
| 柔性连接 |  | 对柔性管连接按照螺纹连接的方法进行拆解,对钢丝连接可用剪切工具进行剪切拆解。如软轴轴套与轴头之间没有锈蚀,宜按螺纹连接的方式拆解,如发生锈蚀可用液压剪对软轴进行剪切处理 |